|  | Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» |  |
| --- | --- | --- |

Внесение изменений в генеральный план

Барановского сельского поселения

Буйского муниципального района

Костромской области

ЧАСТЬ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Генеральный директор ООО НПИ «ЭНКО» | Н.А. Николаевская |
| --- | --- |
| Главный архитектор | А.Г. Немчинова |

Санкт-Петербург

2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	3

РАЗДЕЛ 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	8

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	18

# РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Таблица 1.1

| № | Наименование объекта | Код объекта | Назначение объекта | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улица в жилой застройке (планируемый к размещению) | 602030503 | Обеспечение внутрипоселковых транспортных связей | Протяженность – 12,79 км. | д. Бараново | - | Расчетный срок |
| Объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция (ТП) | 602040217 | Передача и распределение электрической энергии | Строительство ТП-10 кВ | д. Бараново, зона застройки индивидуальными жилыми домами | Охранная зона 10 м в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства | Расчетный срок |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Артезианская скважина № 2875 (реконструкция) | 602041106 | Обеспечение водоснабжения | 0,1 тыс. м3/сут. | д. Бараново, зона инженерной инфраструктуры | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 | Расчетный срок |
|  | Артезианская скважина № 4738 (реконструкция) | 602041106 | Обеспечение водоснабжения | 0,1 тыс. м3/сут. | д. Афонино, зона инженерной инфраструктуры | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 | Расчетный срок |
|  | Артезианская скважина № 494 (реконструкция) | 602041106 | Обеспечение водоснабжения | 0,3 тыс. м3/сут. | д. Афонино, зона инженерной инфраструктуры | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 | Расчетный срок |
|  | Артезианская скважина № 5336 (реконструкция) | 602041106 | Обеспечение водоснабжения | 0,2 тыс. м3/сут. | д. Афонино, зона инженерной инфраструктуры | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 | Расчетный срок |
|  | Артезианская скважина № 5024 (реконструкция) | 602041106 | Обеспечение водоснабжения | 0,2 тыс. м3/сут. | д. Бартенево, зона инженерной инфраструктуры | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 | Расчетный срок |
|  | Артезианская скважина № 5273 (реконструкция) | 602041106 | Обеспечение водоснабжения | 0,2 тыс. м3/сут. | д. Бартенево, зона инженерной инфраструктуры | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 | Расчетный срок |
|  | Артезианская скважина № 4728 (реконструкция) | 602041106 | Обеспечение водоснабжения | 0,1 тыс. м3/сут. | вблизи с. Махрово, зона инженерной инфраструктуры | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 | Расчетный срок |
|  | Артезианская скважина № 1145 (реконструкция) | 602041106 | Обеспечение водоснабжения | 0,2 тыс. м3/сут. | д. Молога, зона инженерной инфраструктуры | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 | Расчетный срок |
|  | Водопроводные очистные сооружения | 602041102 | Водоподготовка, обеззараживание воды | не более 0,1 тыс. м3/сут. | д. Бараново, зона инженерной инфраструктуры | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 | Расчетный срок |
|  | Водопроводные очистные сооружения | 602041102 | Водоподготовка, обеззараживание воды | не более 0,1 тыс. м3/сут. | д. Афонино, зона инженерной инфраструктуры | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 | Расчетный срок |
|  | Водопроводные очистные сооружения | 602041102 | Водоподготовка, обеззараживание воды | не более 0,1 тыс. м3/сут. | д. Бартенево, зона инженерной инфраструктуры | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 | Расчетный срок |
|  | Водопроводные очистные сооружения | 602041102 | Водоподготовка, обеззараживание воды | не более 0,1 тыс. м3/сут. | вблизи с. Махрово, зона инженерной инфраструктуры | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 | Расчетный срок |
|  | Водопроводные очистные сооружения | 602041102 | Водоподготовка, обеззараживание воды | не более 0,1 тыс. м3/сут. | д. Молога, зона инженерной инфраструктуры | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 | Расчетный срок |
|  | Водонапорная башня (реконструкция) | 602041104 | Бесперебойное водоснабжение | 50 м3 | д. Бараново, зона инженерной инфраструктуры | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 | Расчетный срок |
|  | Водонапорная башня (реконструкция) | 602041104 | Бесперебойное водоснабжение | 50 м3 | д. Бартенево, зона инженерной инфраструктуры | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-04 | Расчетный срок |
| Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод (реконструкция) | 602041202 | Безаварийное водоснабжение | 6,45 км | Барановское сельское поселение | - | Расчетный срок |
|  | Водопровод | 602041202 | Подача воды потребителям | 3,29 км | Барановское сельское поселение | - | Расчетный срок |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистные сооружения (КОС) | 602041301 | Очистка сточных вод | 70 м3/сут. | вблизи д. Костиново, зона сельскохозяйственного использования | Санитарно-защитная зона 150 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Расчетный срок |
|  | Очистные сооружения (КОС) | 602041301 | Очистка сточных вод | 90 м3/сут. | вблизи д. Бараново, зона сельскохозяйственного использования | Санитарно-защитная зона 150 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Расчетный срок |
|  | Очистные сооружения (КОС) | 602041301 | Очистка сточных вод | 30 м3/сут. | вблизи с. Махрово, зона сельскохозяйственного использования | Санитарно-защитная зона 150 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Расчетный срок |
| Сети водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Канализация самотечная (реконструкция) | 602041401 | Безаварийное водоотведение | 3,32 км | Барановское сельское поселение | - | Расчетный срок |
|  | Канализация самотечная | 602041401 | Транспортировка сточных вод | 6,14 км | Барановское сельское поселение | - | Расчетный срок |
|  | Выпуски и ливнеотводы | 602041407 | Выпуск сточных вод | 0,42 км | Барановское сельское поселение | - | Расчетный срок |
| Места погребения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладбище | 602050301 | Организация мест погребения | 0,2 га | Барановское сельское поселение, Зона кладбищ | Санитарно-защитная зона 50 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Расчетный срок |

РАЗДЕЛ 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны |  |  | Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь зоны, га |  | Описание функциональной зоны и её иные параметры |  |
| 1 | Жилые зоны |  |  |  |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 341,54 |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для размещения малоэтажных жилых домов разных типов: - блокированные жилые дома с приквартирными земельными участками; - одно-двухквартирные жилые дома с приусадебными земельными участками; - личные подсобные хозяйства с возможностью строительства жилого дома. Указанная зона включает: - размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек, подъезды к участкам застройки, пешеходные коммуникации, велосипедные дорожки; - обустройство спортивных и детских открытых площадок, площадок для отдыха; - размещение объектов обслуживания жилой застройки, в том числе объектов здравоохранения и торговли. Предельное количество этажей – 3. Максимальный коэффициент застройки – 0,3. | Местного значения поселения: - трансформаторная подстанция (ТП) в д. Бараново — 1 ед. (планируемый к размещению). |
| 2 | Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |
| 2.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 7,41 |  | Многофункциональная общественно-деловая зона, предназначена для размещения многофункциональной общественно-деловой застройке. Предельное количество этажей – не устанавливается. Максимальный коэффициент застройки – 0,8. | Местного значения муниципального района: - туристская база для рыболовов в д. Махрово — 1 ед. (планируемый к размещению). |
| 2.2 | Зона специализированной общественной застройки | 4,46 |  | Зону специализированной общественной застройки, предназначенную для размещения специализированной общественной застройки. К специализированной общественной застройки относятся: - объекты капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам медицинской помощи; - объекты капитального строительства, предназначенные для воспитания, образования и просвещения; - здания и сооружения, предназначенные для размещения объектов культуры. Предельное количество этажей – 3. Максимальный коэффициент застройки – 0,8. | Местного значения муниципального района: - плоскостное спортивное сооружение в д. Бараново — 1 ед. (планируемый к размещению); - плоскостное спортивное сооружение в д. Афонино — 1 ед. (планируемый к размещению). |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |
| 3.1 | Производственная зона | 97,63 |  | Производственная зона предназначена для размещения объектов различного класса опасности, в том числе: - объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании предпринимательской деятельности; - объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом; - сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов. Предельное количество этажей – не устанавливается. Максимальный коэффициент застройки – 0,6. | Местного значения муниципального района: - цех по производству керамической посуды и тары в д. Колодино — 1 ед. (планируемый к размещению). |
| 3.2 | Коммунально-складская зона | 2,41 |  | Зона предназначена для размещения коммунально-складских объектов, а также территорий для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. Предельное количество этажей – 3. Предельное количество этажей – не устанавливается. Максимальный коэффициент застройки – 0,6. |  |
| 3.3 | Зона инженерной инфраструктуры | 5,63 |  | Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Предельное количество этажей – не устанавливается. Максимальный коэффициент застройки – не устанавливается. | Местного значения поселения: - водопроводные очистные сооружения в д. Молога — 1 ед. (планируемый к размещению); - водопроводные очистные сооружения в д. Афонино — 1 ед. (планируемый к размещению); - водопроводные очистные сооружения в д. Бартенево — 1 ед. (планируемый к размещению); - водопроводные очистные сооружения в д. Бараново — 1 ед. (планируемый к размещению); - водопроводные очистные сооружения вблизи с. Махрово — 1 ед. (планируемый к размещению); - артезианская скважина в д. Молога — 1 ед. (планируемый к реконструкции); - артезианская скважина в д. Афонино — 3 ед. (планируемый к реконструкции); - артезианская скважина в д. Бартенево — 2 ед. (планируемый к реконструкции); - артезианская скважина в д. Бараново — 1 ед. (планируемый к реконструкции); - артезианская скважина вблизи с. Махрово — 1 ед. (планируемый к реконструкции); - водонапорная башня в д. Бартенево — 1 ед. (планируемый к реконструкции); - водонапорная башня в д. Бараново — 1 ед. (планируемый к реконструкции). |
| 3.4 | Зона транспортной инфраструктуры | 193,28 |  | Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения: - различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ; - зданий и сооружений дорожного сервиса; - постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения автотранспорта. Предельное количество этажей – не устанавливается. Максимальный коэффициент застройки – не устанавливается. |  |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| 4.1 | Зоны сельскохозяйственного использования |  | 4238,82 | Зона сельскохозяйственного использования включает в себя несколько зон различного функционального назначения: - зону сельскохозяйственных угодий; - зону садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ - производственную зону сельскохозяйственных предприятий; - иные зоны сельскохозяйственного назначения. Предельное количество этажей – не устанавливается. Максимальный коэффициент застройки – не устанавливается. | Местного значения поселения: - очистные сооружения вблизи д. Костиново (КОС) — 1 ед. (планируемый к размещению); - очистные сооружения вблизи д. Бараново (КОС) — 1 ед. (планируемый к размещению); - очистные сооружения вблизи с. Махрово (КОС) — 1 ед. (планируемый к размещению). |
| 4.2 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ |  | 45,77 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ предназначена для ведения садоводства, огородничества. Предельное количество этажей – не устанавливается. Максимальный коэффициент застройки – не устанавливается. |  |
| 4.3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  | 19,22 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий предназначена для: - осуществление хозяйственной деятельности вне сельскохозяйственных угодий; - размещения зданий, сооружений, используемых для сельскохозяйственного производства, в том числе хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции; - размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. Предельное количество этажей – 1. Максимальный коэффициент застройки – 0,6. |  |
| 5 | Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |
| 5.1 | Зона лесов | 19309,5 |  | Зона лесов предназначена для осуществления деятельности, связанной с охраной лесов. Предельное количество этажей – не устанавливается. Максимальный коэффициент застройки – не устанавливается. |  |
| 6 | Зона специального назначения |  |  |  |  |
| 6.1 | Зона кладбищ | 2,2 |  | Зона кладбищ предназначена для: - размещения кладбищ, крематориев и мест захоронения; - размещения соответствующих культовых сооружений; - осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения. Предельное количество этажей – 3. Максимальный коэффициент застройки – не устанавливается. | Местного значения поселения: - кладбище вблизи д. Стефаново – 1 ед. (планируемый к размещению). |
| 6.2 | Зона складирования и захоронения отходов | 7,1 |  | Зона складирования и захоронения отходов предназначена для размещения объектов захоронения и утилизации отходов, мусоросортировочных объектов, а также сопутствующей инфраструктуры. Предельное количество этажей – не устанавливается. Максимальный коэффициент застройки – не устанавливается. |  |
| 6.3 | Зона режимных территорий | 10,62 |  | Зона предназначена для размещения объектов капитального строительства и земельных участков, предназначенных для обеспечения обороны и безопасности, охраны правопорядка, иных видов деятельности, связанных с особым (закрытым) режимом эксплуатации. Предельное количество этажей – не устанавливается. Максимальный коэффициент застройки – не устанавливается. |  |
| 7 | Иные зоны | 54,29 |  | Иные зоны предназначены для выделения территорий, которые не вовлечены в градостроительную деятельность, занятых природно-рекреационным ландшафтом. Предельное количество этажей – не устанавливается. Максимальный коэффициент застройки – не устанавливается. |  |

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 3.1

| № п/п | Планируемый к размещению объект местного значения | Характеристика зоны с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Улицы в жилой застройке | Не устанавливается |
| 2 | Артезианская скважина | Зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 – 30-50 м (первый пояс) |
| 3 | Водопроводные очистные сооружения | Зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 – 30 м |
| 4 | Водонапорная башня | Зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 – 30 м |
| 5 | Водопровод | - |
| 6 | Очистные сооружения (КОС) | Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – 150 м |
| 7 | Канализация самотечная | - |
| 8 | Выпуски и ливнеотводы | - |
| 9 | Трансформаторная подстанция | Охранная зона – 10 м |
| 10 | Кладбище | Санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – 50 м |